ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФАЗ»

Каталог деталей и сборочных  единиц

на прицеп-самосвал

НЕФАЗ-8560-0000010-06

8560 – 3902001-06 КДС

Нефтекамск, 2010

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всего каталога или любой его части запрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке

Ответственный редактор – главный конструктор Открытого Акционерного Общества

“НефАЗ”  Е.А Миронов.

Под общей редакцией А. Л. Гильбурд

Составила : А. М. Закирова

14.05.2010

Содержание

Правила пользования каталогом	4

Сборочные единицы	5

и детали	5

8560-0000010-06 Прицеп –самосвал в сборе	6

8560-06-2410002-20 Ось со ступицами и тормозами (задняя)	7

8560-06-2410003-20 Ось со ступицами и тормозами (передняя)	7

8560-06-2435000 Ось с  тормозами	8

8560-06-2435001 (01)	8

8560-06-2707010 Дышло с петлей буксирной в сборе	9

8560-2801230-06  Установка фиксатора	10

8560-2801500-06  Установка боковой защиты	11

8560-2804010-06 Установка бампера безопасности	12

8560-06-2822001 Установка передней тележки	13

8560-06-2822010  Тележка передняя	14

8560-06-2902001  Установка передней подвески	15

8560-06-2912001 Установка задней подвески	16

9509-3101003  Установка сдвоенных колес	17

9509-3101011 Колесо с шиной	18

8560-3500001-06  Привод пневматических тормозов	19

8560-3700010 Установка электрооборудования	23

8560-3716010 Установка задних фонарей	25

8560-3927002-06 Установка противооткатных упоров	26

8560-8404010-06 Установка брызговиков	28

8560-8404330-06 Установка уплотнителей брызговиков	29

8560-8500008-06  Установка платформы	30

8560-8500020-06 Платформа	31

45142-8500050  Установка упора	32

8560-8500060-06 Установка канатов	33

8560-8505010-06 Установка запоров бокового борта	34

5511-8505060 Муфта в сборе	35

8560-8510220-06 Трос	36

8560-8600002-06 Установка гидрооборудования	37

8560-8603002-06 Установка гидроцилиндра	38

8560-8603210-06  Гидроцилиндр	39

8560-8609080  Заглушка	41

- Правила пользования каталогом

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для работников организаций и предприятий, занимающихся техническим обслуживанием  и ремонтом прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560-0000010-06.

Номенклатура деталей, включенных в каталог, значительно шире номенклатуры деталей, подлежащих поставке в запасные части.

Каталог является справочным техническим пособием при заказе или поставке запасных  частей,  изучении конструкции прицепов, а также может служить пособием при разборке и сборке сборочных  единиц.

Каталог содержит  развернутые  иллюстрации  сборочных  единиц, сгруппированных по возрастанию групп, подгрупп и порядковому номеру в подгруппе.

В спецификациях каталога указаны позиции по конструкторской документации, обозначения сборочных единиц и деталей, их количество  на  одну  сборочную единицу и наименование. В наименованиях стандартизованных изделий приведены основные параметры.

Иногда в круглых скобках  встречаются ссылки (см.  ... ). Это значит, что данная  позиция своего документа не имеет и проходит по другому  конструкторскому документу.

Спецификации могут быть сводными и включать в себя переменные данные по нескольким сборочным единицам.

Рисунки также могут быть общими для разных комплектаций. Применяемость позиций смотри по спецификации.

Цифры 1-2, 2-2 1-3, 2-3, 3-3 в конце страницы означает  , что сборочная единица представлена на 2 или 3 листах.

При составлении заявок на запасные части необходимо  по  спецификации 8560-0000010-06  найти сборочную единицу, в которую входит нужная деталь. По  содержанию определить номер страницы на которой находится сборочная единица. Затем найти нужную деталь на рисунке и определить ее номер. Необходимое количество и полное наименование детали определяется по спецификации к рисунку.

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкций прицепов и повышения уровня безопасности, надежности и эксплуатационных качеств в конструкции могут быть отдельные изменения не отраженные в настоящем издании.

- Сборочные единицы

- и детали

- 8560-0000010-06 Прицеп –самосвал в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-2801010-06 ЭП066 | 1 | Рама |
| 2 | 8560-2804010-06 | 1 | Установка бампера безопасности |
| 3 | 8560-06-2822001 | 1 | Установка передней тележки |
| 4 | 8560-06-2912001 | 1 | Установка задней подвески |
| 5 | 8560-2801230-06 | 1 | Установка фиксатора |
| 6 | 8560-3500001-06 | 1 | Привод пневматических тормозов |
| 7 | 9509-3101003 | 1 | Установка сдвоенных дисковых колес |
| 11 | 8560-3700010 | 1 | Установка электрооборудования |
| 12 | 8560-3904005-06 | 1 | Установка заводской таблички |
| 13 | 8560-3927002-06 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 14 | 8560-8500008-06 | 1 | Установка платформы |
| 15 | 8560-8505010-06 | 1 | Установка запоров бокового борта |
| 18 | 45142-8500050 | 1 | Установка упора |
| 19 | 8560-8500060-06 | 1 | Установка канатов |
| 20 | 8560-2801500-06 | 1 | Установка боковой защиты |
| 21 | 8560-8404010-06 ЭП066 | 1 | Установка брызговиков |
| 22 | 55102-3903006 | 1 | Установка таблички по технике безопасности |
| 23 | 8560-8600002-06 | 1 | Установка гидрооборудования |
| 24 | 8560-8404330-06 | 1 | Установка уплотнителей брызговиков |
| 25 | 8560-3500020-06 | 1 | Установка таблички РТС |

- 8560-06-2410002-20 Ось со ступицами и тормозами (задняя)

- 8560-06-2410003-20 Ось со ступицами и тормозами (передняя)

| Поз. | Обозначение | Кол-во |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 002-20 | 003-20 | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-06-2435000 | 1 |  | Ось с тормозами |
| 1 | 8560-06-2435001 |  | 1 | Ось с тормозами |
| 8 | 96931-3104006-02 | 2 | 2 | Ступица с барабаном тормоза и подшипниками(с ротором) |
|  |  |  |  | Детали |
| 17 | 96931-2410004 | 4 | 4 | Прокладка |
| 20 | 96931-3103079 | 2 | 2 | Шайба замковая взамен поз.21 |
| 21 | 4310-3103079 | 2 | 2 | Шайба замковая взамен поз.20 |
| 22 | 96931-3103277 | 2 | 2 | Шайба взамен поз.43 |
| 25 | 96931-3104016 | 2 | 2 | Крышка ступицы |
| 29 | 96931-3104077 | 2 | 2 | Гайка подшипников взамен поз.30 |
| 30 | 6520-3104077 | 2 | 2 | Гайка подшипников взамен поз.29 |
| 32 | 96931-3502334 | 2 | 2 | Держатель поводка |
| 34 | 9674-3508161 | 2 | 2 | Пружина |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 35 | 1/60434/21 | 30 | 30 | Болт М8-6gx20 (ГОСТ 7798-70) |
| 37 | 1/61008/11 | 8 | 8 | Гайка Е М8-6H ( ГОСТ 5927-70) |
| 42 | 1/05166/70 | 28 | 28 | Шайба пружинная 8( ГОСТ 6402-70) |
| 43 | 870850 | 2 | 2 | Шайба замковая взамен поз. 22 |

- 8560-06-2435000 Ось с  тормозами

- 8560-06-2435001 (01)

| Поз. | Обозначение | Кол-во |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-06-2410010 | 1 |  | Ось |
| 1 | 8560-06-2410011 |  |  | Ось |
| 4 | 96931-3502113-10 | 2 | 2 | Болт специальный взамен поз.9 |
| 5 | 96931-3502300 | 2 | 2 | Держатель датчика |
|  |  |  |  | Детали |
| 6 | 8332-03-2435053 | 2 | 2 | Фланец кулака |
| 8 | 96931-3104239 | 4 | 4 | Болт М14 взамен поз.16 |
| 9 | 96931-3502113-02 | 2 | 2 | Болт специальный взамен поз.4 |
| 11 | 96931-3502322 | 2 | 2 | Скоба |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 13 | 1/09020/21 | 2 | 2 | Болт М6-6gх12 (ГОСТ 7798-70) |
| 14 | 1/55404/21 | 16 | 16 | Болт М12х1,25-6gх30 ( ГОСТ 7798-70) |
| 15 | 1/13943/21 | 10 | 10 | Болт М14х1,5-6gх45( ГОСТ 7798-70) |
| 16 | 1/14220/21 | 4 | 4 | Болт М14х1,5-6gх55 (ГОСТ 7798-70) взамен поз.8 |
| 18 | 251648 | 16 | 16 | Гайка самоконтрящаяся М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.197-75, 37.001.109-72 |
| 22 | 1/05164/70 | 2 | 2 | Шайба пружинная 6 (ГОСТ 6402-70) |
| 23 | 1/05170/70 | 16 | 16 | Шайба пружинная 12 ( ГОСТ 6402-70) |
| 24 | 1/05171/73 | 16 | 16 | Шайба пружинная 14 ( ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 2 | 6520-3502011-20 | 1 | 1 | Тормоз задний левый взамен поз.32 |
| 3 | 6520-3502010-20 | 1 | 1 | Тормоз задний правый взамен поз.33 |
| 27 | 441 032 8090 | 2 | 2 | Датчик АБС "wabco" |
| 29 | 899 7598154 | 2 | 2 | Втулка датчика абс |
| 31 | АТ-79005 | 2 | 2 | Рычаг регулировочный "haldex" |
| 32 | К154410 | 1 | 1 | Тормоз левый взамен поз.2 |
| 33 | К154414 | 1 | 1 | Тормоз правый взамен поз.3 |
|  |  |  |  | Материалы |
| - |  | 2,5 | 2,5 | Смазка "WABCO" |

- 8560-06-2707010 Дышло с петлей буксирной в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 18 | 8602-2707043 | 2 | Втулка |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 28 | - | 2 | Цепь 2-5Х19 ТУ 12-0173856-009-88 допускается замена на поз. 29 |
| 29 | - |  | Цепь 4-7х42 ТУ 12-0173856-009-88 взамен поз.28 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 30 | Z060(«JOST»-Германия | 1 | Петля сцепная со втулкой |
| 31 | ROE № 57272 | 1 | Тяговая петля (вариант) |

Сварные детали не указаны

- 8560-2801230-06  Установка фиксатора

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-2801225-06 | 1 | Фиксатор |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 2 | 5320-3513038 | 2 | Цепочка в сборе |

- 8560-2801500-06  Установка боковой защиты

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-2801511-06 | 4 | Балка в сборе |
| 2 | 8560-2801516-06 | 2 | Кронштейн ограждения в сборе правый |
| 3 | 8560-2801517-06 | 2 | Кронштейн ограждения в сборе левый |
| 4 | 9334-2801520 | 2 | Стойка в сборе |
| 6 | 8560-2801530-06 | 2 | Направляющая в сборе правая |
| 7 | 8560-2801531-06 | 2 | Направляющая в сборе левая |
| 8 | 55102-8521260 | 4 | Палец |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 11 | 1/59705/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх20 (ГОСТ 7798-70) |
| 12 | 1/60436/21 | 4 | Болт М8-6gx25 (ГОСТ 7798-70) |
| 13 | 1/21647/11 | 28 | Гайка Е М10х1,25-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 14 | 1/61008/11 | 4 | Гайка Е М8-6H( ГОСТ 5927-70) |
| 15 | 1/05168/70 | 28 | Шайба пружинная 10 (ГОСТ 6402-70) |
| 16 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8 (ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 9 | 5320-3513038 | 4 | Цепочка в сборе |
|  |  |  | Регулировочные элементы |
|  |  |  | Детали |
| 10 | 8560-2801525-06 | 4 | Пластина ограничительная |

- 8560-2804010-06 Установка бампера безопасности

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96741-2804020 | 1 | Буфер |
| 2 | 8560-2801090-06 | 1 | Кронштейн нижнего бампера правый |
| 3 | 8560-2801091-06 | 1 | Кронштейн нижнего бампера левый |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 7 | 1/59777/31 | 4 | Болт М14х1,5-6gх75( ГОСТ 7798-70) |
| 9 | 1/21640/11 | 4 | Гайка Е М14х1,5-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 10 | 1/21641/11 | 8 | Гайка Е М16х1,5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 11 | 1/05201/01 | 4 | Шайба плоская 14х26 (ГОСТ 18123-82) |
| 12 | 1/05202/01 | 8 | Шайба плоская 16х28( ГОСТ 18123-82) |
| 13 | 1/05171/73 | 4 | Шайба пружинная 14 (ГОСТ 6402-70) |
| 14 | 1/05172/70 | 8 | Шайба пружинная 16 (ГОСТ 6402-70) |

- 8560-06-2822001 Установка передней тележки

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-06-2822010 | 1 | Тележка передняя |
|  |  |  | Детали |
| 4 | 8560-06-2822021 | 10 | Болт специальный |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/21642/11 | 10 | Гайка Е М18х1,5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 9 | 1/07266/11 | 10 | Гайка низкая М18х1,5-6H ( ГОСТ 5918-73) |

- 8560-06-2822010  Тележка передняя

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-06-2902001 | 1 | Установка передней подвески |
| 2 | 8560-06-2701012 | 1 | Рама поворотной тележки |
| 4 | 8560-06-2707010 | 1 | Дышло с петлей буксирной в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 8 | 8332-2822178 | 2 | Палец дышла |
| 9 | 8332-2912551 | 2 | Шайба 27 |
| 10 | 8602-2707066 | 2 | Пружина |
| 11 | 8560-06-2704010 | 1 | Круг поворотный (заготовка DK-90/14 (BPW)) (изделие-заготовка DK-90/14 (BPW)) |
| 12 | 8560-06-2822021 | 8 | Болт специальный |
| 13 | 8560-06-2822024 | 4 | Упор |
| 15 | 8602-2912550 | 2 | Гайка взамен поз. 23 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 17 | 1/13069/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх30 (ГОСТ 7798-70) |
| 19 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 21 | 1/21642/11 | 8 | Гайка Е М18х1,5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 22 | 1/07266/11 | 8 | Гайка низкая М18х1,5-6H (ГОСТ 5918-73) |
| 23 | 853518-П29 | 2 | Гайка М27х1,5-6Н |
| 24 | 252164 | 2 | Шайба 27Л ОСТ 37.001.115-75 |
| 25 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10 ( ГОСТ 6402-70) |
| 31 | 864006П | 2 | Масленка КГ 1/8" |
| 32 | 5320-2912624 | 2 | Буфер задней рессоры |

- 8560-06-2902001  Установка передней подвески

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-06-2410003-20 | 1 | Ось со ступицами и тормозами (передняя) |
|  |  |  | Детали |
| 4 | 8560-06-2912403 | 2 | Накладка |
| 5 | 8560-06-2912428 | 4 | Стремянка рессоры |
| 6 | 8560-06-2912515 | 2 | Подкладка стремянок |
| 7 | 8332-2902478 | 2 | Палец ушка рессоры |
| 8 | 8332-2912551 | 2 | Шайба 27 |
| 9 | 8602-2912550 | 2 | Гайка взамен поз.24 |
| 10 | 96741-2912416 | 8 | Гайка |
| 11 | 9693-2918029 | 2 | Втулка распорная |
| 12 | 9693-2919102 | 2 | Шпилька |
| 13 | 96931-2912536 | 2 | Ролик рессоры |
| 14 | 96931-2912537-01 | 2 | Ось ролика рессоры |
| 15 | 96931-2912539 | 2 | Стопор |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 19 | 1/60432/21 | 4 | Болт М8-6gx16( ГОСТ 7798-70) |
| 20 | 1/21641/11 | 4 | Гайка Е М16х1,5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 21 | 1/07269/11 | 8 | Гайка низкая М24х1,5-6H (ГОСТ 5916-73) |
| 22 | 1/05206/01 | 8 | Шайба плоская 24х42 (ГОСТ 18123-82) |
| 23 | 252164 | 2 | Шайба пружинная 27 |
| 24 | 853518 | 2 | Гайка М27х1,5-6Н |
| 25 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8( ГОСТ 6402-70) |
| 27 | 1/05172/70 | 4 | Шайба пружинная 16( ГОСТ 6402-70) |
| 29 | 864006 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 33 | 83781-2912012 | 1 | Рессора задняя с ушком |

- 8560-06-2912001 Установка задней подвески

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-06-2410002-20 | 1 | Ось со ступицами и тормозами (задняя) |
|  |  |  | Детали |
| 4 | 8560-06-2912403 | 2 | Накладка |
| 5 | 8560-06-2912428 | 4 | Стремянка рессоры |
| 6 | 8560-06-2912515 | 2 | Подкладка стремянок |
| 7 | 8332-2902478 | 2 | Палец ушка рессоры |
| 8 | 8332-2912551 | 2 | Шайба 27 |
| 9 | 8602-2912550 | 2 | Гайка допускается замена на поз.24 |
| 10 | 96741-2912416 или 4310-2912416 | 8 | Гайка |
| 11 | 9693-2918029 | 2 | Втулка распорная |
| 12 | 9693-2919102 | 2 | Шпилька |
| 13 | 96931-2912536 | 2 | Ролик рессоры |
| 14 | 96931-2912537-01 | 2 | Ось ролика рессоры |
| 15 | 96931-2912539 | 2 | Стопор |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 19 | 1/60432/21 | 4 | Болт М8-6gx16( ГОСТ 7798-70) |
| 20 | 1/21641/11 | 4 | Гайка Е М16х1,5-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 21 | 1/07269/11 | 8 | Гайка низкая М24х1,5-6H (ГОСТ 5916-73) |
| 22 | 1/05206/01 | 8 | Шайба плоская 24х42 (ГОСТ 18123-82) |
| 23 | 252164 | 2 | Шайба пружинная 27 |
| 24 | 853518 | 2 | Гайка ЕМ27х1,5-6Н(ГОСТ 5927-70) взамен поз.9 |
| 25 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8 ( ГОСТ 6402-70) |
| 27 | 1/05172/70 | 4 | Шайба пружинная 16( ГОСТ 6402-70) |
| 29 | 864006 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 33 | 83781-2912012 | 1 | Рессора задняя с ушком |

- 9509-3101003  Установка сдвоенных колес

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9509-3101011 | 8 | Колесо с шиной |
| 2 | 9693-3000012 | 40 | Гайка крепления колес |
|  |  |  | Детали |
| 3 | 9509-3101049 | 4 | Кронштейн удлинителя вентиля |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 4 | 11-3116010-02 | 4 | Удлинитель вентиля |

- 9509-3101011 Колесо с шиной

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 5425-3101012 | 1 | Колесо дисковое с кольцами 8,5-20 допускается замена на поз.2 |
| 2 | 167.3803.3101012-03 | 1 | Колесо 20-8,5 взамен поз.1 |
| 4 | 65115-3101300 | 4 | Груз балансировочный (300г) взамен поз.5,6,7,8 |
| 5 | 5425-3101300 | 4 | Груз балансировочный (300г) взамен поз.4,6,7,8 |
| 6 | 4310-3101302 | 4 | Груз балансировочный (300г) взамен поз.4,5,7,8 |
| 7 | 5320-3101300 | 8 | Груз балансировочный (175г) взамен поз.4,5,6,8 |
| 8 | 65115-3101300-01 | 8 | Груз балансировочный (180г) взамен поз.4,5,6,7 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 10 | 12,00R20 | 1 | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ТУ 38.404.230-92 допускается замена на поз. 11 |
| 11 | 12,00R20 «КАМА 310» | 1 | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ГОСТ 5513-97 взамен поз.10 |

- 8560-3500001-06  Привод пневматических тормозов

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 93341-3506110-07 | 2 | Трубка 12мм |
| 4 | 93341-3506200-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 5 | 93341-3506070-07 | 1 | Трубка 12мм |
| 6 | 93341-3506150-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 9 | 8332-3522050 | 1 | Трубка 18мм |
| 10 | 93341-3506100-07 | 1 | Трубка 12мм |
| 11 | 93341-3506170-07 | 1 | Трубка 12мм |
| 12 | 93341-3506070-07 | 1 | Трубка 12мм |
| 14 | 93341-3506220-07 | 3 | Трубка 12мм |
| 15 | 93341-3506090-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 16 | 93341-3506150-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 17 | 93341-3506090-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 18 | 93341-3506080-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 19 | 93341-3506240-07 | 1 | Трубка 12мм |
| 20 | 93341-3506090-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 23 | 8560-3506300-06 | 1 | Трубка к тормозной камере правая |
| 24 | 8560-3506301-06 | 1 | Трубка тормозной камере левая |
| 25 | 93341-3506090-07 | 1 | Трубка 12 мм |
| 26 | 93341-3506110-07 | 1 | Трубка 12мм |
| 30 | 8332-3522030 | 1 | Трубка 18мм |
| 34 | 96741-3506068-01 | 5 | Шланг (L=560мм) |
| 35 | 8602-3506068-01 | 5 | Шланг гибкий (взам.8602-3506060сб) |
| 36 | 8602-3506070-01 | 2 | Шланг гибкий (д/зам.на 8602-3506070сб) |
| 41 | 9334-3500042 | 4 | Хомут |
| 43 | 9674-3513015 | 2 | Баллон |
|  |  |  | Детали |
| 54 | 9334-3500029 | 6 | Скоба |
| 55 | 9674-3500034 | 7 | Угольник ввертный |
| 56 | 9674-3522171 | 9 | Переходник |
| 57 | 9693-3506051-02 | 4 | Пробка |
| 58 | 9674-3522169 | 7 | Штуцер |
| 59 | 96741-3506092 | 2 | Тройник |
| 60 | 8602-3522224 | 8 | Штуцер |
| 61 | 96741-3522222 | 3 | Тройник (изделие-заготовка 5320-3506091) |
| 62 | 861030 | 2 | Угольник ввертный М16хМ20 |
| 63 | 53205-3401228 | 20 | Хомут |
| 64 | 96742-3522175 | 3 | Штуцер |
| 65 | 861003 | 2 | Угольник |
| 66 | 8602-3506238 | 9 | Штуцер проходной |
| 67 | 96931-3506399 | 2 | Переходник |
| 68 | 96741-3506525 | 4 | Кольцо уплотнительное |
| 69 | 8602-3506093 | 2 | Штуцер |
| 70 | 864236 | 18 | Кольцо уплотнительное d.16 |
| 71 | 740.1003439 | 27 | Кольцо уплотнительное |
| 72 | 96741-3506544 | 18 | Скоба |
| 73 | 96741-3506547 | 27 | Скоба |
| 74 | 8602-3522175 | 1 | Штуцер |
| 75 | 8602-3522226 | 1 | Прокладка |
| 75А | 96741-3522223 | 1 | Штуцер |
| 76 | 96741-3506088 | 1 | Гайка допускается замена на поз.101 |

1-4

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 8602-3533033 | 2 | Штанга |
| 78 | 93341-3522165-07 | 3 | Штуцер |
| 79 | 96741-3522172-07 | 2 | Переходник |
| 80 | 96741-3522228 | 1 | Болт |
| 81 | 9674-3500035 | 6 | Скоба |
| 82 | 8602-3522174-01 | 6 | Штуцер |
| 83 | 864273 | 38 | Кольцо уплотнительное d.12 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 89 | 1/09024/21 | 12 | Болт М6-6gх20 (ГОСТ 7798-70) |
| 90 | 1/60434/21 | 6 | Болт М8-6gx20 ( ГОСТ 7798-70) |
| 91 | 1/60438/21 | 2 | Болт М8-6gx30 (ГОСТ 7798-70) |
| 93 | 1/13069/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх30 (ГОСТ 7798-70) |
| 97 | 1/58962/11 | 12 | Гайка Е М6-6H( ГОСТ 5927-70) |
| 98 | 1/61008/11 | 15 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 99 | 1/21647/11 | 12 | Гайка Е М10х1,25-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 100 | 1/21641/11 | 2 | Гайка Е М16х1,5-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 101 | 1/07267/21 | 1 | Гайка низкая М20х1,5-6H взамен поз. 76 |
| 102 | 1/07266/11 | 14 | Гайка низкая М18х1,5-6H (ГОСТ 5918-73) |
| 103 | 1/05164/70 | 12 | Шайба пружинная 6( ГОСТ 6402-70) |
| 104 | 1/05166/70 | 15 | Шайба пружинная 8 (ГОСТ 6402-70) |
| 105 | 1/05168/70 | 12 | Шайба пружинная 10( ГОСТ 6402-70) |
| 107 | 1/05170/70 | 1 | Шайба пружинная 12 (ГОСТ 6402*70) |
| 109 | 1/02634/60 | 8 | Прокладка 22х28х1,5 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 110 | 53205-3506435 | 20 | Лента спиральная 22х18х19 |
| 111 | 53205-3506433 | 20 | Лента спиральная 12х9х11 |
| 112 | 100-3513110 | 2 | Кран слива конденсата |
| 114 | 100-3533010-10 | 2 | Регулятор тормозных сил |
| 115 | 100-3533110 или 8638.35.110 | 2 | Упругий элемент допускается замена |
| 116 | 100-3515310-01 | 4 | Клапан контрольного вывода допускается замена на поз.117 |
| 117 | 100-3515310 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен поз.116 |
| 118 | 963 001051 0 | 1 | Клапан растормаживания "Wabco" |
| 120 | 100-3531008 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.121 |
| 121 | 12.3531010 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.120 |
| 122 | 472.1950310 | 1 | Клапан ускорительный АБС |
| 123 | СБИТ.305122.003 | 3 | Сетка |
| 124 | 400 500 0810 | 1 | Клапан АБС с блоком управления |
| 125 | 449 616 1530 | 1 | Кабель модулятора и диагностики |
| 126 | 449 225 1000 | 1 | Кабель питания с розеткой iso 7638 |
| 128 | 449 712 0230 | 2 | Удлинитель кабеля датчика |
| 129 | 449 712 0700 | 2 | Удлинитель кабеля датчика |
| 131 | 100-3521110 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" |
| 132 | 100-3521111 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" |
| 134 | 12.3511310 | 2 | Фильтр магистральный |
| 136 | 100-3562010 | 1 | Клапан перепускной 2х магистральный |
| 138 | 100-3518110 | 1 | Клапан быстрого оттормаживания |

2-4

3-4

4-4

- 8560-3700010 Установка электрооборудования

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-3716010 | 1 | Установка задних фонарей |
|  |  |  | Детали |
| 10 | 96742-3724015-01 | 4 | Втулка |
| 11 | 8122-3724026 | 2 | Втулка |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 15 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8(ГОСТ 6402-70) |
| 16 | 1/05164/70 | 8 | Шайба пружинная 6(ГОСТ 6402-70) |
| 18 | 1/61008/11 | 4 | Гайка ЕМ8-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 19 | 1/58962/11 | 8 | Гайка ЕМ6-6Н( ГОСТ 5927-70) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 25 | - | 4 | Фонарь боковой габаритный ФМ 01.24-01 ТУ 4573-001-20828089-2005 |
| 26 | - | 2 | Фонарь передний ГФ 1.15 ГОСТ 52230-2004 |
| 27 | 53205-3401228 | 200 | Хомут допускается замена стяжка кабельная «Mikorol 4,5х200» |
| 28 | 53205-3506435 | 15 | Лента спиральная допускается замена на 12х9х11 |
| 29 |  | 2 | Уплотнитель ГФ 1.008 (поступает в комплекте с ГФ |
| 30 |  | 4 | Амортизатор ФМ 01.12.010 |
| 31 |  | 4 | Прокладка ФМ 01.24.011 |
| 32 |  | 1 | Вилка ПС 325-150 ГОСТ 9200-76 допускается замена на вилку СНЦ 124-7/45 |
| 33 |  | 1 | Вилка ПС 326-150 ТУ 37.003.1359-75 допускается замена на Вилку СНЦ 125-7/45 |
| 34 | 8332.010 | 1 | Кабель основной |
| 35 | 8560-021 | 1 | Кабель от тягача к прицепу |
| 36 | 8560-061 | 1 | Кабель боковой габаритных огней |
| 37 | 9334.030 | 1 | Кабель задний левый |
| 38 | 9334.032 | 1 | Кабель задний правый |

1-2

2-2

- 8560-3716010 Установка задних фонарей

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 5511-3716021 | 2 | Накладка |
| 3 | 96741-3716036 | 1 | Накладка |
| 5 | 9674-3716016 | 1 | Кольцо нажимное розетки двухполюсной |
| 7 | 9674-3716015 | 2 | Накладка |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/33004/01 | 3 | Винт ТС с крестообразным шлицем М5-6gx45 |
| 12 | 1/32742/01 | 4 | Винт ТС с крестообразным шлицем М5-6gx16 |
| 14 | 1/58964/01 | 7 | Гайка ЕМ5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 15 | 1/58962/01 | 10 | Гайка ЕМ6-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 16 | 1/68008/11 | 1 | Гайка ЕМ8-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 18 | 1/11954/70 | 7 | Шайба пружинная 5(ГОСТ 6402-70) |
| 19 | 1/05164/70 | 10 | Шайба пружинная 6(ГОСТ 6402-70) |
| 20 | 1/05166/70 | 1 | Шайба пружинная 8(ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 22 | 4573735129 | 2 | Световозвращатель ФП 401 Б ТУ 37.003.079-80 допускается замена на UT 150 |
| 23 | 4573735468 | 2 | Фонарь задний ФП 132 АБ ТУ 37.003.675-78 допускается замена на ФП 1308-02 левый 1 шт, ФП130Г-02 правый -1 шт |
| 24 | 4573726077 | 2 | Фонарь освещения номерного знака ФП 134 Б ТУ 37.003.675-78 |
| 25 | 4573735616 | 1 | Фонарь задний противотуманный 241.3716 ТУ 37.003.1104-82 допускается замена на 2462 3716 |
| 26 | 4573721202 | 1 | Фонарь света заднего хода 211.3711 ТУ 37.003.675-82 допускается замена на ФП 135Г |
| 27 | 4573732044 | 1 | Розетка двухполюсная ПС 400 ТУ 37.003.228-78 |

- 8560-3927002-06 Установка противооткатных упоров

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 2 | 6520-3927080 | 2 | Держатель |
| 3 | 6520-3927010 | 4 | Кронштейн |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 4 | 1/61008/11 | 8 | Гайка Е М8-6H(ГОСТ 5927-70) |
| 5 | 1/05166/70 | 8 | Шайба пружинная 8 (ГОСТ 6402-70) |

6520-3927080 Держатель

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 6520-3927081 | 1 | Держатель противооткатного упора |
| 2 | 4310-3927085 | 1 | Пластина запорная |
| 3 | 4310-3927087 | 1 | Шайба запорная |
| 4 | 4310-3927089 | 2 | Шпилька |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 1/21647/11 | 2 | Гайка М10х1,25-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 6 | 862102 | 1 | Гайка-барашек |

- 8560-8404010-06 Установка брызговиков

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8404030-06 | 2 | Кронштейн крепления брызговика задний правый |
| 2 | 8560-8404031-06 | 2 | Кронштейн крепления брызговика задний левый |
| 3 | 8560-8404032-06 | 1 | Кронштейн крепления брызговика передний правый |
| 4 | 8560-8404033-06 | 1 | Кронштейн крепления брызговика передний левый |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 8602-8511033 | 6 | Крыло брызговика |
| 6 | 5511-8404282 | 4 | Фартук брызговика |
| 7 | 5511-8404283 | 4 | Пластина крепления фартука |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/13905/21 | 8 | Болт М16х1,5-6gх40 |
| 9 | 1/59707/21 | 24 | Болт М10х1,25-6gх25( ГОСТ 7798-70) |
| 10 | 1/09024/21 | 24 | Болт М6-6gх20( ГОСТ 7798-70) |
| 11 | 1/21641/11 | 24 | Гайка Е М16х1,5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 12 | 1/21647/11 | 24 | Гайка Е М10х1,25-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 13 | 1/58962/11 | 24 | Гайка Е М6-6H( ГОСТ 5927-70) |
| 14 | 1/05202/01 | 24 | Шайба плоская 16х28( ГОСТ 18123-82) |
| 15 | 1/05172/70 | 24 | Шайба пружинная 16 (ГОСТ 6402-70) |
| 16 | 1/05168/70 | 24 | Шайба пружинная 10(ГОСТ 6402-70) |
| 17 | 1/05164/70 | 24 | Шайба пружинная 6(ГОСТ 6402-70) |
| 18 | 1/26468/01 | 24 | Шайба плоская 10х25 ГОСТ 18123-82 |

- 8560-8404330-06 Установка уплотнителей брызговиков

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 45142-8404334 | 4 | Уплотнитель брызговика |
| 2 | 45142-8404335 | 4 | Планка |
| 3 | 8560-8404332-06 | 4 | Кронштейн уплотнителя |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 6 | 1/09024/21 | 16 | Болт М6-6gх20 (ГОСТ 7798-70) |
| 7 | 1/58962/11 | 16 | Гайка Е М6-6H(ГОСТ 5927-70) |
| 8 | 1/05164/70 | 16 | Шайба пружинная 6 (ГОСТ 6402-70) |

- 8560-8500008-06  Установка платформы

| Поз. | Наименование | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8500020-06 | 1 | Платформа |
| 3 | 45142-8601130 | 4 | Фиксатор |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/21647/11 | 12 | Гайка Е М10х1,25-6Н ( ГОСТ 5927-70) |
| 11 | 1/05168/70 | 12 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 2 | 55102-8501300 | 6 | Амортизатор |
| 4 | 5320-3513038 | 4 | Цепочка в сборе |
|  |  |  | Регулировочные элементы |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 55102-8501307 | 24 | Прокладка амортизатора |

- 8560-8500020-06 Платформа

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8501010-06 | 1 | Основание платформы |
| 2 | 8560-8502010-06 | 1 | Борт боковой правый |
| 2а | 8560-8502011-06 | 1 | Борт боковой левый |
| 3 | 8560-8503010-06 | 1 | Борт задний |
| 4 | 8560-8504010-06 | 1 | Борт передний |
|  |  |  | Детали |
| 12 | 45142-8500024 | 4 | Палец стопорный |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 20 | 1/07350/01 | 6 | Шплинт разводной 4,7х50 |

- 45142-8500050  Установка упора

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 45142-8501440 | 1 | Упор |
|  |  |  | Детали |
| 3 | 8560-2801436 | 1 | Шайба |
| 4 | 5320-6815139 | 1 | Пружина |
| 5 | 55102-8501381 | 1 | Ось упора |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 7 | 1/05208/01 | 2 | Шайба плоская 30,6х54 (ГОСТ 18123-82) |
| 8 | 1/05170/70 | 1 | Шайба пружинная 12( ГОСТ 6402-70) |
| 9 | 1/07350/01 | 2 | Шплинт разводной 4,7х50 |

- 8560-8500060-06 Установка канатов

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8510220-06 | 2 | Трос |
|  |  |  | Детали |
| 3 | 5511-8510231-10 | 4 | Палец соединительный |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 1/05208/01 | 8 | Шайба плоская 30х54( ГОСТ 18123-82) |
| 6 | 1/07350/01 | 8 | Шплинт разводной 4,7х50 |

- 8560-8505010-06 Установка запоров бокового борта

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 5511-8505060 | 2 | Муфта |
|  |  |  | Детали |
| 2 | 45142-8500031* | 12 | Крюк |
| 3 | 45142-8500033* | 12 | Шайба |
| 4 | 45142-8500036 | 2 | Рукоятка запора |
| 5 | 45142-8500037 | 4 | Кронштейн вала запора |
| 6 | 45142-8500038 | 2 | Тяга верхняя |
| 7 | 45142-8500039* | 4 | Заглушка |
| 8 | 9674-8517462* | 2 | Косынка |
| 9 | 5511-8505054 | 4 | Палец |
| 10 | 45142-8500042* | 2 | Упор рукоятки |
| 11 | 45142-8505011* | 2 | Опора рукоятки |
| 12 | 45142-8505012 | 12 | Опора вала запора |
| 13 | 45142-8505013 | 12 | Пластина |
| 14 | 8560-8505014-06* | 2 | Вал запора |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 20 | 1/13070/21 | 24 | Болт М10х1,25-6gx40 (ГОСТ 7798-70) |
| 21 | 1/21647/11 | 24 | Гайка Е М10х1,25-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 22 | 1/21641/11 | 2 | Гайка Е М16х1,5-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 23 | 1/05202/01 | 4 | Шайба плоская 16х28 (ГОСТ 18123-82) |
| 24 | 1/05204/01 | 2 | Шайба плоская 20х35( ГОСТ 18123-82) |
| 25 | 1/05168/70 | 24 | Шайба пружинная 10( ГОСТ 6402-70) |
| 26 | 1/07969/01 | 4 | Шплинт разводной 3,7х25 |
| 27 | 1/07972/01 | 2 | Шплинт разводной 4,7х30 |

*) детали приварены

- 5511-8505060 Муфта в сборе

| Поз | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5511-8505040 | 1 | Тяга нижняя |
| 2 | 5511-8505042 | 1 | Муфта |
| 3 | 5511-8505059 | 1 | Штифт |

- 8560-8510220-06 Трос

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 8560-8510221-06 | 1 | Трос Канат 13,5-Г- I-Н-200 ГОСТ 3071-88; L-2130; 1,6кг |
| 3 | 5511-8510223-10 | 2 | Втулка |
| 5 | 55102-8611414 | 6 | Зажим троса |
| 6 | 55102-8611416 | 6 | Стремянка |
| 9 | 5511-8510225-10 | 2 | Коуш 45 ГОСТ 2224-93 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/61015/11 | 12 | Гайка Е М12х1,25-6Н( ГОСТ 5927-70) |
| 11 | 1/05170/70 | 12 | Шайба пружинная 12 (ГОСТ 6402-70) |

- 8560-8600002-06 Установка гидрооборудования

| Поз. | Обозначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8603002-06 | 1 | Установка гидроцилиндра |
| 2 | 8560-8609080 | 1 | Заглушка |
|  |  |  | Детали |
| 9 | 6460-8609018-20 | 3 | Скоба |
| 10 | 8560-8609040 | 1 | Штуцер проходной |
| 11 | 8560-8609041 | 1 | Гайка |
| 12 | 45147-8609127 | 3 | Прокладка допускается замена на поз.13 |
| 13 | 45147-8609127-10 | 3 | Прокладка взамен поз 12 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 16 | 1/60434/21 | 3 | Болт М8-6gx20 (ГОСТ 7798-70) |
| 17 | 1/61008/11 | 3 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 18 | 1/05166/70 | 3 | Шайба пружинная 8 ( ГОСТ 6402-70) |
| 19 | 1/05208/01 | 1 | Шайба плоская 30х54 (ГОСТ 18123-82) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 23 | РВД 2500-27-45-0 | 1 | Рукав высокого давления |
| 24 | РВД 4000-27-90-0 | 1 | Рукав высокого давления |
| 25 | УЗ.4581-77178413-2 | 1 | Корпус правый |

- 8560-8603002-06 Установка гидроцилиндра

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8603210-06 | 1 | Гидроцилиндр |
|  |  |  | Детали |
| 4 | 8560-8603036-06 | 2 | Планка |
| 5 | 45142-8603037 | 2 | Шайба упорная |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/55403/21 | 4 | Болт М12х1,25-6gх25 (ГОСТ 7798-70) |
| 11 | 1/05170/70 | 4 | Шайба пружинная 12( ГОСТ 6402-70) |

- 8560-8603210-06  Гидроцилиндр

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8560-8603215-06 | 1 | Корпус гидроцилиндра |
| 2 | 8560-8603225-06 | 1 | Плунжер |
| 3 | 6520-8609174-06 | 1 | Труба высокого давления |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 8560-8603028-06 | 1 | Днище |
| 6 | 8560-8603201-06 | 1 | Плунжер |
| 7 | 8560-8603202-06 | 1 | Плунжер |
| 9 | 45142-8603147 | 1 | Головка шаровая |
| 10 | 8560-8603154-06 | 1 | Шайба стопорная |
| 11 | 45142-8603353 | 1 | Вкладыш |
| 12 | 45142-8603551 | 1 | Опора шаровая |
| 13 | 14.8603402-10 | 1 | Направляющая нижняя (см.12.8603402-10) |
| 14 | 15.8603402-10 | 1 | Направляющая нижняя (см.12.8603402-10) |
| 15 | 16.8603402-10 | 1 | Направляющая нижняя (см.12.8603402-10) |
| 16 | 14.8603401-40 | 1 | Направляющая (см.12.8603401-40) |
| 17 | 15.8603401-40 | 1 | Направляющая (см.12.8603401-40) |
| 18 | 16.8603401-40 | 1 | Направляющая (см.12.8603401-40) |
| 20 | 14.8603403-14 | 1 | Манжета (см. 12.8603403-14) |
| 21 | 15.8603403-14 | 1 | Манжета (см. 12.8603403-14) |
| 22 | 16.8603403-14 | 1 | Манжета (см. 12.8603403-14) |
| 23 | 14.8603404-24 | 1 | Чистильщик (см. 12.8603404-24) |
| 24 | 15.8603404-24 | 1 | Чистильщик (см. 12.8603404-24) |
| 25 | 16.8603404-24 | 1 | Чистильщик (см. 12.8603404-24) |
| 26 | 14.8603408 | 1 | Кольцо разрезное (см.12.8603408) |
| 27 | 14.8603407-01 | 2 | Кольцо упорное (см.12.8603407-01) |
| 28 | 15.8603407-01 | 3 | Кольцо упорное (см.12.8603407-01) |
| 29 | 16.8603407-01 | 2 | Кольцо упорное (см.12.8603407-01) |
| 30 | 16.8603518 | 1 | Штифт (см.13.8603518) |
| 31 | 14.8603403-15 | 1 | Манжета (см. 12.8603403-15) |
| 32 | 15.8603403-15 | 1 | Манжета (см. 12.8603403-15) |
| 33 | 16.8603403-15 | 1 | Манжета(см. 12.8603403-15) |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 35 | 864006 | 1 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 36 | В75 | 1 | Кольцо В75 ГОСТ 13941-86 |
| 37 | 150-160-58-2-3 | 1 | Кольцо 150-160-58-2-3 ГОСТ 9833-73 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 45 | 4528-8603610 | 1 | Замедлитель |

1-2

2-2

- 8560-8609080  Заглушка

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 18.8609081 | 1 | Заглушка |
| 4 | 18.8609269 | 1 | Кольцо |
| 6 | 260008 | 1 | Палец 6х12 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 1/05194/01 | 1 | Шайба плоская 6х12( ГОСТ 18123-82) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 8 | 5320-3513041 | 1 | Цепь клапана слива конденсата |